Стеновит Гидро «COMFORT»

Гидроизолирующая укрепляющая

полиуретановая грунт-пропитка без резкого запаха

для бетонных стен

- полная гидроизоляция окрашиваемой поверхности

- снижает впитывающую способность основания

- глубоко укрепляет и упрочняет основание

- снижает расход финишного покрытия

- не имеет резкого, неприятного запаха

- водостойкая и водонепроницаемая

- обеспыливает основание

Стеновит Гидро «COMFORT» – гидроизолирующая укрепляющая полиуретановая грунт-пропитка без резкого запаха. Предназначена для укрепления, обеспыливания и подготовки бетонных стен и других поверхностей перед нанесением финишного покрытия.

Стеновит Гидро «COMFORT» – укрепляющий двухкомпонентный полиуретановый состав с добавлением функциональных компонентов, разработан с применением современных технологий. При нанесении практически не имеет резкого неприятного запаха, что позволяет быстро и в комфортных условиях произвести окраску и ремонт бетонного основания, не останавливая производственных процессов и ведения хозяйственной деятельности.

Состав грунт-пропитки Стеновит Гидро «COMFORT» обеспечивает обработанной поверхности высочайшую влагостойкость и гидроизолирующие свойства, формирует защитно-подготовительный слой перед проведением дальнейших покрасочных работ. Благодаря высокой проникающей способности, укрепляет пористые, пылящие и непрочные вертикальные поверхности защищая их от разрушения.

Высокотехнологичный состав наделяет полиуретановую грунт-пропитку Стеновит Гидро «COMFORT» исключительными эксплуатационными характеристиками:

- Длительная защита бетонных стен от грибка и плесени:

Состав содержит активные антисептические добавки предупреждая развитие грибка и плесени, на обработанной поверхности, защищая стены от биологических поражений на длительный срок;

- Упрочнение основания - укрепляющие компоненты в составе покрытия при нанесении глубоко проникают в бетонные поры позволяя значительно упрочнить верхний слой обрабатываемой поверхности;

- Снижение расхода финишных покрытий – надёжное запечатывание бетонных пор снижает впитываемость поверхности тем самым позволяя добиться минимального расхода финишного материала и достижения равномерности окрасочного слоя;

- Отсутствие резкого неприятного запаха – без ухудшения прочностных характеристик полиуретанового покрытия делает нанесение грунт-пропитки более комфортным и безопасным практически на любых объектах промышленного и гражданского комплекса.

Для достижения наилучшего результата и долговечности срока службы бетонного основания рекомендуется использовать грунт-пропитку Стеновит Гидро «COMFORT» в качестве подготовительного слоя в комплексной системе совместно с:

- Стеновит Пром «COMFORT» – полуматовая двухкомпонентная эмаль без резкого запаха для бетонных стен.

Использование грунт-пропитки в системе значительно повысит прочность верхнего слоя основания, улучшит сцепление финишного покрытия с бетонной поверхностью и позволит исключить возможность образования дефектов в процессе эксплуатации.

Применение

Полиуретановая грунт-пропитка без резкого запаха Стеновит Гидро «COMFORT» применяется на объектах промышленного и гражданского назначения, в том числе и на объектах с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями:

- многоэтажные парковки, гаражные комплексы;

- автосервисы, автомойки и автомастерские;

- производственные цеха и помещения;

- торговые и складские помещения;

- подвальные и подсобные помещения;

- общественные помещения.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 1-2 мин). |  |
| Компонент Б добавить в компонент А (отвердитель, поставляемый комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 2-3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от не перемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Состав наносить кистью, валиком на сухую и чистую поверхность. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания: сжатие/прочность на отрыв, МПа, не менее | 20/1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Ксилол, Р-Универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Состав наносится без добавления разбавителей, равномерно распределяется по поверхности, избегая не обработанных мест и образования луж. При нанесении в 2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки 4 часа, но не более суток, при температуре (20±2)°С. Нанесение финишного слоя (эмали, наливного пола) можно производить через 4 часа после нанесения грунтовочного слоя, но не позднее чем через 24 часа, при температуре (20±2)°С. |  |

| Теоретический расход, г/м² | Готовность к щадящей эксплуатации, при температуре (20±2)°С, часов |
| --- | --- |
| 120-130 | 12 |

*На низкомарочных, рыхлых бетонных основаниях расход может составлять от 200 до 300 г/м².

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | ТУ 20.30.12-042-01524656-2020 |
| Основа материала | Модифицированные полиуретановые смолы, целевые добавки, деароматизированные разбавители. |
| Внешний вид пленки | Однородная глянцевая, прозрачная поверхность* |
| Компонент А |  |
| Сухой остаток, не менее % | 70 |
| Условная вязкость смеси компонентов А и Б по В3-246 (сопло 4), с | 70-90 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |  |
| Цвет покрытия | Янтарный |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 1,5 |
| Рабочий интервал температур после набора прочности, ˚С | -50/+70 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 5 |
| Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С | 12 |

*- блеск плёнки зависит от плотности бетона и проявляется во 2-м, 3-м слое.

Безопасность

Работы по нанесению полимерного состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Стараться не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -30 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!