Шикрил-Грунт

акриловая грунтовка для шифера и черепицы

- высокая атмосферостойкость

- водоотталкивающие свойства

- увеличивает адгезию и прочность основания

- значительно снижает расход краски

Шикрил-Грунт — атмосферостойкая акриловая грунтовка для шифера и черепицы.

Акриловый грунт способствует закреплению рыхлых и осыпающихся поверхностей. Существенно увеличивает атмосферостойкость, водостойкость и срок службы поверхностей.

Акриловая грунтовка Шикрил-Грунт обладает водоотталкивающими свойствами и имеет отличное сцепление с окрашиваемой поверхностью.

Применение

Грунтовка для шифера Шикрил-Грунт применяется для защитной отделки старых и новых крыш на основе минеральных материалов: шифера, цементно-песчаной черепицы, бетона, глиноцементных и цементно-стружечных плит, рубероида, кирпича.
Акриловый грунт устойчив к действию атмосферных факторов (снег, дождь, ультрафиолет). Значительно снижает расход краски при последующем окрашивании. Позволяет снизить стоимость подготовительных и отделочных работ.

Грунтовка Шикрил-Грунт применяется в качестве подготовительного слоя перед применением краски по шиферу Шикрил.

Способ применения

Поверхность очистить от пыли, грязи и участков старой краски. Грунтовку нанести на подготовленную поверхность кистью, валиком, краскораспылителем в один или два слоя.

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха не ниже –15°С, при условии, что обрабатываемая поверхность будет сухой, не обледенелой. Время высыхания при температуре +20°С — 1,5 часа.

Расход

Расход грунтовки зависит от впитывающей способности и шероховатости поверхности.

При нормальной поверхности расход грунтовки — 0,2-0,3кг на 1 кв.м.

Меры предосторожности

Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей. Не нагревать. Беречь от огня.
Гарантийный срок хранения — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20кг. Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами от подделок.

Технические данные

| Основа материала | акриловая смола |
| --- | --- |
| Объем сухого остатка, % | 50 |
| Условная вязкость по В3-246 (сопло 4), сек, не менее | 20-60 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 10 |
| Стойкость к статическому воздействию воды при (20,0±2)°С, ч, не менее | 24 |
| Степень перетира, мкм, не более | 100 |
| ТУ | 2313-004-17955654-03 |