Тексипол-2 Эксперт

«Быстрый пол»

двухкомпонентный полиуретановый состав для бетонных полов внутри помещений

- не требует предварительного ремонта и подготовки основания

- высокая износостойкость и ударопрочность

- не имеет неприятного запаха при работе

- превосходная механическая прочность

- водостойкость и водонепроницаемость

- отличные декоративные свойства

- нанесение слоем до 5 мм

- полуглянцевый

Тексипол-2 Эксперт «Быстрый пол» – самонивелирующийся состав для оперативного ремонта старых бетонных оснований и быстрого устройства бесшовных прочных покрытий внутри помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой.

Тексипол-2 Эксперт «Быстрый пол» - двухкомпонентное полиуретановое монолитное покрытие на основе жидких полимерных связующих и специального армирующего компонента, усиливающего структуру финишного покрытия. Благодаря армирующему компоненту и повышенной текучести Тексипол-2 Эксперт «Быстрый пол» идеально подходит для быстрого ремонта полов и устройства износостойкого бесшовного покрытия на бетонных основаниях с повреждениями поверхности до 5 мм, действуя по трем направлениям:

- Заполняет все неровности, пустоты, трещины и другие дефекты бетонного основания;

- Выравнивает поверхность до уровня горизонта, позволяя добиться ровного бесшовного покрытия;

- Формирует устойчивое к истиранию, ударным и статическим нагрузкам финишное покрытие.

Высокая ударопрочность, износостойкость покрытия, а также простота приготовления состава и процесс нанесения делают Тексипол-2 Эксперт «Быстрый пол», превосходной альтернативой простым выравнивающим цементно-песчаным и другим подобным смесям. Благодаря армирующему компоненту, значительно увеличивается срок службы финишного покрытия, а повышенная текучесть состава значительно облегчает и ускоряет процесс монтажа напольного покрытия, демонстрирующего ряд отличительных эксплуатационных характеристик:

- устойчивость к воздействию химических составов, ГСМ и абразивных веществ;

- быстрое восстановление поврежденных участков поверхности;

- стойкость к механическим нагрузкам, вибрациям и трению.

Инновационный состав Тексипол-2 Эксперт «Быстрый пол», предназначен для быстрого устранения дефектов оснований с одновременным формированием защитно-декоративного монолитного покрытия, в помещениях с повышенными требованиями к механическим и абразивным нагрузкам. Сбалансированное сочетание качественных характеристик обеспечивает финишному покрытию долговечность и простоту эксплуатации.

Применение

Тексипол-2 Эксперт «Быстрый пол», рекомендован к широкому применению в помещениях гражданских и промышленных зданий таких как:

- торговые и производственные помещения, цеха;

- предприятия пищевой и фармацевтической промышленности;

- предприятия здравоохранения;

- детские и медицинские учреждения;

- складские помещения;

- авторемонтные мастерские;

- гаражи и ангары;

- школьные учреждения;

- офисные здания.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия рекомендуется использовать Тексипол-2 Эксперт «Быстрый пол» в комплексной системе с:

Эпоксидным грунтом Эпоксол-2MS - для прочных бетонных оснований марки не ниже М250 не требующих дополнительного упрочнения;

Полиуретановым грунтом ПС-Грунт – для прочных бетонных оснований марки не ниже М250 не требующих дополнительного упрочнения;

Полиуретановой грунт-пропиткой Протексил-2MS – для слабых, очень пористых оснований или бетонов невысоких марок ниже М250.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |  |
| --- | --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 29.13330.2011 «Полы» и СНиП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |  |
| Комплект наливного пола Тексипол-2 Эксперт «Быстрый пол» включает два компонента («А» и «Б»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При несоблюдении правила полного смешивания компонентов, возможны появления дефектов финишного слоя покрытия, вздутия поверхности или остаточная липкость, или полная потеря физико-механических свойств слоя. |  |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |  |
| Компонент Б (отвердитель) добавить в компонент А (компоненты поставляются комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 2-3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |  |
| Каждая минута нахождения смешанного комплекта материала (А+Б) в большом объеме (в таре) сокращает время жизни и следовательно время обработки материала. |  |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Ксилол, Р-универсал |
| Нанесение |  |
| После приготовления, состав Тексипол-2 Эксперт «Быстрый пол», выливается на основание и распределяется по поверхности. Все операции по смешиванию , нанесению и прокатке покрытия игольчатым валиком должны быть проведены в течении 30-40 мин при 20°С. |  |
| Потребуется: зубчатый шпатель, игольчатый валик, ракель с регулируемым зазором, металлическая кельма, валик для шероховатых поверхностей. |  |
| Бесшовный пол толщиной от 2 до 5 мм. за одно нанесение |  |
| Состав распределяется по поверхности с помощью шпателя с зубчатыми вставками/ракеля. Уложенный слой прокатывается игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха и облегчения процесса нивелирования слоя. По свежему слою, необходимо передвигаться в специальной обуви – «мокроступах» (подошвы для наливных полов). |  |
| Нанесение материала следует начинать от стены противоположной выходу. В помещениях со сложной геометрией рекомендуем заранее продумать график и план работ по заливке. Межслойный интервал при температуре +23°С должен быть не более 48 часов. |  |

| Толщина сухой пленки, мм | Теоретический расход состава А+Б, кг/м2 | Время высыхания до ст.3, (20±2)°С, часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1,6 | 12 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия | 20.30.12-042-01524656-2020 |
| Основа материала | Двухкомпонентный полиуретановый состав, на основе жидких полимерных связующих, усиленный армирующими добавками |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Объем сухого остатка, %, не менее | 99 |
| Цвет покрытия | серый |
| Жизнеспособность после смешения компонентов (А+Б) при температуре (20,0±0,5)° С, мин, не менее | 45 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 12 |
| Готовность покрытия к щадящим пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Окончательный набор прочности, сут. (полимеризация) | 7 |
| Удлинение при разрыве (ISO 527), % ,не менее | 75 |
| Твердость, Шор Д | 70 |

Безопасность

Работы по нанесению состава, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от 0 до +35 °С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 6 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 25 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!